SIS-CORPORATION.RU

Исследования и разработки, контакт-центр

SIS-CORPORATION.RU
Исследования, контакт-центр

Аналитический отчет

о мониторинге логистических возможностей Новосибирской области с учетом логистических возможностей субъектов Российской Федерации, имеющих общие территориальные границы с Новосибирской областью, включающий сбор и анализ данных об обеспеченности его транспортной инфраструктурой, времени и объеме его пропускной способности, существующих транспортных хабах и потенциале создания новых, а также о сервисной и сопутствующей инфраструктуре, необходимой как для транспортных средств, так и для работников, задействованных в этом сегменте, включая наличие стабильной подвижной радиотелефонной связи на удаленных дорогах

в рамках выполнения научно-исследовательской работы по теме: «Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Новосибирской области за 2019 год» согласно Государственному контракту № 0851200000619003483 от 12 августа 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Исследовательская компания

«Эс Ай Эс Корпорейшн»

_________________ /А. Д. Ферштейн/

«___» ___________ 2019 г.

ЗАКАЗЧИК:

Министерство экономического развития Новосибирской области

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «Исследовательская компания «Эс Ай Эс Корпорейшн»

г. Новосибирск, 2019 г.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕй

| № п/п | Роль в выполнении НИР | Ф. И. О. |
| --- | --- | --- |
|  | Генеральный директор | Ферштейн Анна Дмитриевна |
|  | Эксперт-аналитик, главный методолог НИР | Штопина Мария Алексеевна |
|  | Ответственный социолог-аналитик | Мельникова Елена Александровна |
|  | Юрист | Великая Елена Игоревна |

РЕФЕРАТ

Отчет содержит 55 страниц, 36 таблиц, 15 диаграмм и 4 схемы. Состоит из введения, основной части, содержащей 3 раздела, и заключения.

Ключевые слова: логистические возможности, транспортная инфраструктура.

Объект научно-исследовательской работы (далее – НИР) – логистические возможности Новосибирской области с учетом логистических возможностей субъектов Российской Федерации, имеющих общие территориальные границы с Новосибирской областью.

В настоящем аналитическом отчете рассмотрен следующий перечень показателей (пп. 17–35 приложения № 2 к Описанию объекта закупки):

- удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования в 2016–2019 гг.;

- динамика удельного веса автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования к предыдущему году;

- удельный вес автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием в протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования;

- плотность железнодорожных путей общего пользования;

- пропускная способность аэропорта «Толмачево» в 2016–2019 гг.;

- объем перевезенных грузов в 2016–2019 гг., всего, в том числе по видам транспорта;

- объем грузооборота в 2016–2019 гг., всего, в том числе по видам транспорта;

- доля видов транспорта в грузообороте Новосибирской области;

- перевозки пассажиров транспортом общего пользования, всего, в том числе по видам сообщений в 2016–2019 гг.;

- объем перевозок грузов и пассажиров через аэропорт «Толмачево» регулярными и нерегулярными перевозками в 2016–2019 гг.;

- количество (площадь) складских помещений в Новосибирской области в 2016–2019 гг.;

- динамика количества (площади) складских помещений к предыдущему году;

- обеспеченность складскими площадями класса А и B на 1 тысячу жителей;

- объем переработки крупнотоннажных контейнеров в Новосибирской области в 2016–2019 гг.;

- динамика объемов переработки крупнотоннажных контейнеров в Новосибирской области в 2016–2019 гг.;

- емкость основных контейнерных терминалов Новосибирской области («Клещиха», «Евросиб», «ФЕСКО»);

- количество объектов дорожного сервиса на автомобильных дорогах общего пользования, всего, в том числе по видам объектов;

- оценка соотношения фактического размещения объектов дорожного сервиса и минимальных требований к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса;

- оценка обеспеченности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения подвижной радиотелефонной связью (обеспечение вызова экстренных служб).

Цель работы: анализ логистических возможностей Новосибирской области с учетом логистических возможностей субъектов Российской Федерации, имеющих с Новосибирской областью общие территориальные границы (Алтайский край, Омская область, Томская область, Кемеровская область).

Основное практическое назначение результатов работ – выявление логистических возможностей Новосибирской области.

Состав работ определен Описанием объекта закупки к Государственному контракту № 0851200000619003483 от 12 августа 2019 г. на оказание услуг по выполнению НИР по теме: «Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Новосибирской области за 2018 год», заключенному между Министерством экономического развития Новосибирской области и ООО «Исследовательская компания «Эс Ай Эс Корпорейшн» (далее – Исполнитель).

При выполнении настоящей НИР использовались следующие методы и основные источники информации:

- данные Федеральной службы государственной статистики;

- данные Федеральной налоговой службы;

- данные Росавтодора;

- данные Росавиации;

- данные Роскомнадзора;

- сведения, предоставленные транспортно-логистическими компаниями;

- сведения, предоставленные областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области;

- данные общественных организаций;

- данные, опубликованные в средствах массовой информации;

- иные открытые источники информации;

- расчет показателей.

В результате НИР проведен мониторинг логистических возможностей Новосибирской области с учетом логистических возможностей субъектов Российской Федерации, имеющих общие территориальные границы с Новосибирской областью.

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕй	2

РЕФЕРАТ	3

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	6

обозначения и сокращения	8

ВВЕДЕНИЕ	9

РАЗДЕЛ 1. СОСТОЯНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ И СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИМЕЮЩИХ ОБЩИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРАНИЦЫ С НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТЬЮ, СЕРВИСНАЯ И СОПУТСТВУЮЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И РАБОТНИКОВ	10

1.1. Автодорожная инфраструктура Новосибирской области и субъектов Российской Федерации, имеющих общие территориальные границы с Новосибирской областью (ПОКАЗАТЕЛИ 17–19, 33–35)	10

1.2. Плотность железнодорожных путей общего пользования в Новосибирской области и субъектах РФ, имеющих общие территориальные границы с Новосибирской областью (ПОКАЗАТЕЛЬ 20)	25

1.3. Аэропорт «Толмачево» (ПОКАЗАТЕЛИ 21, 26)	26

1.4. Грузовые и пассажирские перевозки в Новосибирской области (ПОКАЗАТЕЛИ 22–25)	27

1.5. Складской рынок Новосибирской области (ПОКАЗАТЕЛИ 27–29)	36

1.6. Контейнерные терминалы региона (ПОКАЗАТЕЛИ 30–32)	42

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ И ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ. ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИМЕЮЩИХ ОБЩИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРАНИЦЫ С НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТЬЮ.	45

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ХАБЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОТЕНЦИАЛ СОЗДАНИЯ НОВЫХ….	51

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	54

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем отчете применяются следующие термины с соответствующими определениями:

| Термин | Определение, толкование |
| --- | --- |
| Транспорт общего пользования | транспорт, обеспечивающий перевозки пассажиров и грузов и предоставление услуг транспортной экспедиции на основе уставов и кодексов соответствующих видов транспорта и иных федеральных законов и правовых актов РФ. |
| Транспорт необщего пользования | транспорт, осуществляющий перевозки грузов и пассажиров своего предприятия. |
| Транспортный хаб | крупный пересадочный и перегрузочный транспортный узел с необходимым набором сервисов, имеющий подходящее географическое положение. |
| Грузооборот транспорта | объем работы транспорта организаций всех видов экономической деятельности по перевозкам грузов, на автомобильном транспорте – включая предпринимателей (физических лиц). Единицей измерения является тонно-километр, т. е. перемещение 1 тонны груза на 1 километр. Исчисляется суммированием произведений массы перевезенных грузов каждой перевозки в тоннах на расстояние перевозки в километрах. |
| Дноуглубление | углубление, очистка или иные работы на дне водного объекта, сопряженные с изъятием и/или перемещением грунта. |
| Пассажирооборот транспорта общего пользования | объем работы транспорта по перевозкам пассажиров, включая оценку перевозок пассажиров, пользующихся правом бесплатного проезда. Единицей измерения является пассажиро-километр, т. е. перемещение одного пассажира на 1 километр. Исчисляется суммированием произведений количества пассажиров каждой перевозки на расстояние перевозки в километрах. |
| Контейнерная перевозка | перевоз груза с использованием стандартных контейнеров, позволяющий выполнять бесперегрузочную доставку товаров от отправителя к получателю, тем самым значительно сокращая объем промежуточных погрузочно-разгрузочных работ. |
| Контрейлерная перевозка | комбинированная железнодорожно-автомобильная перевозка прицепов, полуприцепов, трейлеров (прицепов для тяжеловесных неделимых грузов) или съемных кузовов на железнодорожной платформе. |
| Build-to-suit | Схема строительства склада «под ключ», то есть проведение работ в соответствии с нуждами арендатора, который по контракту оплачивает конкретные работы и заключает с владельцем объекта договор аренды или покупки полностью подходящего для его нужд здания. |
| Light Industrial | Общепринятое обозначение объектов коммерческой недвижимости, имеющих промышленное или складское назначение, но отличающихся небольшими размерами – от нескольких сот до нескольких тысяч квадратных метров. |

обозначения и сокращения

| РФ | Российская Федерация |
| --- | --- |
| СФО | Сибирский федеральный округ |
| НИР | Научно-исследовательская работа |
| НСО | Новосибирская область |
| OBOR | Инфраструктурная инициатива Китая «Один пояс, один путь» (или «One belt, one road») |
| Росавиация | Федеральное агентство воздушного транспорта |
| Роскомнадзор | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций |
| ЗСЖД | Западно-Сибирская железная дорога |
| СТЭЛС | Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири |
| TEU | Условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств (от twenty-foot equivalent unit) |

ВВЕДЕНИЕ

В 2013 году Китай начал реализацию инфраструктурного проекта «Один пояс, один путь» («One belt, one road», или OBOR). Как показывают данные исследования консалтинговой компании Roland Berger, Россия обладает для Китая большой значимостью в качестве приоритетного партнера в рамках OBOR. Это открывает для Новосибирской области как транзитного региона новое окно возможностей. Важно воспользоваться этими возможностями и интегрироваться в данный проект, поскольку это предполагает предоставление существенных таможенных и налоговых льгот, что, в свою очередь, позволит значительно снизить транспортно-логистические издержки. Однако для того, чтобы в полной мере реализовать транзитный ресурс региона, необходима развитая и эффективно функционирующая инфраструктура. Это актуализирует задачу анализа логистических возможностей Новосибирской области, реализуемую в рамках данной НИР.

Это исследование является актуальным также в силу новых и достаточно жестких требований к срокам доставки грузов в РФ, закрепленным указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В частности, в соответствии с данным ФЗ время перевозки контейнеров железнодорожным транспортом с Дальнего Востока до западной границы Российской Федерации должно быть сокращено до семи дней, при этом объем транзитных перевозок контейнеров железнодорожным транспортом должен увеличиться в четыре раза. Достижение сформулированных в ФЗ № 204 целей предъявляет высокие требования к инфраструктуре России в целом и новосибирского региона в частности, что обуславливает необходимость анализа того, соответствуют ли актуальные транспортно-логистические возможности Новосибирской области стоящим перед ней серьезным задачам.

РАЗДЕЛ 1. СОСТОЯНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ И СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИМЕЮЩИХ ОБЩИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРАНИЦЫ С НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТЬЮ, СЕРВИСНАЯ И СОПУТСТВУЮЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И РАБОТНИКОВ

1.1. Автодорожная инфраструктура Новосибирской области и субъектов Российской Федерации, имеющих общие территориальные границы с Новосибирской областью (ПОКАЗАТЕЛИ 17–19, 33–35)

Общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования региона по состоянию на конец 2018 года составляет 28 165,8 км. При этом протяженность автомобильных дорог федерального значения составляет 804,4 км., регионального и межмуниципального значения – 12 731,2 км, протяженность автодорог местного значения – 14 630,2 км.

Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог Новосибирской области – 70,5%, что выше среднероссийского показателя в 70,4%, но вместе с тем меньше аналогичного показателя, рассчитанного для Сибирского федерального округа (71,5%).

Таблица 1.1.1 – Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования в 2016–2018 гг., %

| 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| 69,8 | 69,9 | 70,6 |

За период с 2016 по 2018 годы показатель динамики удельного веса автомобильных дорог с твердым покрытием практически не изменился, показав рост менее чем на 1%.

Таблица 1.1.2 – Динамика удельного веса автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования к предыдущему году, %

| 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| +0,4 | +0,1 | +0,7 |

Если сравнивать удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в Новосибирской области и соседних с ней регионах РФ, то можно отметить превосходство Кемеровской области (83,1%). Все прочие регионы уступают по уровню обеспеченности такими дорогами не только Кемеровской, но и Новосибирской области.

Диаграмма 1.1.1 – Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования в Кемеровской, Новосибирской, Томской, Омской областях и Алтайском крае, 2018 г., %

Удельный вес автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием в протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием Новосибирской области на начало 2019 года составляет 45,1% и практически не менялся за период 2016–2018 гг. Это меньше, чем в среднем по России (62,2%) и незначительно меньше среднего показателя для Сибирского федерального округа (48,2%).

Таблица 1.1.3 – Удельный вес автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием в протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования, %

| 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| 45,0 | 45,1 | 45,1 |

В сравнении с субъектами РФ, имеющими общие территориальные границы с Новосибирской областью, последняя имеет наихудший показатель обеспеченности усовершенствованным дорожным покрытием (45,1% против 88,7% у Омской области, 49,2% у Кемеровской области, 47,4% у Томской области и 47,3% у Алтайского края).

Диаграмма 1.1.2 – Удельный вес автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием в протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования в Кемеровской, Новосибирской, Томской, Омской областях и Алтайском крае, 2018 г., %

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, к началу 2019 года составила 77,5%. С одной стороны, это существенно выше как среднероссийского показателя (52,8%), так и среднего показателя по Сибирскому федеральному округу (50,5%). С другой, этот показатель отражает ситуацию последовательного снижения удельного веса дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в регионе.

Проблема снижения доли отвечающих нормативным требованиям автомобильных дорог местного значения – то, что объединяет Новосибирскую область и соседние с ней регионы РФ. Единственным исключением является Томская область (62,1% в 2018 году против 60,5% в 2011 году).

Диаграмма 1.1.3 – Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, Новосибирская область, 2011–2018 гг., %

Диаграмма 1.1.4 – Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, Новосибирская, Омская, Томская, Кемеровская области и Алтайский край, 2011–2018 гг., %

Показатель доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям, существенно ниже аналогичного показателя для дорог местного значения и составляет 36,7%. Это меньше, чем в среднем по стране (42,4%) и по Сибирскому федеральному округу (42,1%). В период с 2011 по 2018 годы этот показатель почти не изменился, показав лишь незначительный прирост (+0,7%).

Диаграмма 1.1.5 – Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям, Новосибирская область, 2011–2018 гг., %

Соседние с Новосибирской областью регионы демонстрируют неоднозначную динамику в том, что касается доли дорог регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям: если в Омской и Томской областях в период с 2011 по 2019 годы этот показатель вырос на 11,9% и 6,6% соответственно, то в Алтайском крае и Кемеровской области, он, напротив, уменьшился (в первом случае на 4,8%, во втором – на 57,9%).

Диаграмма 1.1.6 – Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям, Новосибирская, Омская, Томская, Кемеровская области и Алтайский край, 2011–2018 гг., %

Будучи стратегически значимым транзитным регионом, Новосибирская область нуждается в многофункциональных объектах дорожного сервиса, обладающих полным комплексом услуг: от АЗС и автостоянок до пунктов питания и отдыха. В соответствии с данными ФКУ «Федерального управления автомобильных дорог ’’Сибирь’’» в границах Новосибирской области по состоянию на 01.01.2018 года на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения размещено 110 объектов дорожного сервиса, в том числе:

- Р-254 «Иртыш» – 42 объекта;

- Р-255 «Сибирь» – 22;

- Р-256 «Чуйский тракт» – 37;

- Р-254, Северный обход г. Новосибирска – 9, из них:

    - многофункциональных комплексов дорожного сервиса с АЗС (с различным набором оказания услуг) – 17;

    - комплексов дорожного сервиса (с различным набором оказания услуг) – 16;

    - мотелей (гостиница + пункт общественного питания) – 4;

    - пунктов общественного питания -– 30;

    - АЗС, АГЗС, МАЗС – 35;

    - станций технического обслуживания (шиномонтаж, автомойка) – 2;

    - пунктов торговли – 2;

    - площадок-автостоянок – 2;

    - складских комплексов – 2.

Для сравнения:

- в Омской области в придорожной полосе федеральных автомобильных дорог Р-254 «Иртыш», А-320 Омск-Черлак-граница с республикой Казахстан, Р-402 Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск действует 57 объектов дорожного сервиса, из них 7 объектов – это многофункциональные комплексы дорожного сервиса;

- в Кемеровской области в придорожной полосе федеральных автомобильных дорог Р-255 «Сибирь», Р-255 «Сибирь» Обход           г. Кемерово, Р-255 «Сибирь» Подъезд к г. Томску в границах Кемеровской области, Р-255 «Сибирь» обход г. Юрги размещено 57 объектов дорожного сервиса, из них многофункциональных комплексов дорожного сервиса – 4;

- в придорожной полосе федеральной автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Подъезд к г. Томску в границах Томской области размещено 4 объекта дорожного сервиса, многофункциональных комплексов среди них нет;

- в Алтайском крае на федеральных дорогах структура дорожного сервиса включает 125 объектов сервиса.

В соответствии с информацией Федерального управления автомобильных дорог «Сибирь» перечень минимальных услуг на преобладающей части объектов Новосибирской, Омской, Кемеровской и Томской областей соответствует требованиям Постановления Правительства РФ от 29.10.2009 № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемых в границах полос отвода». По данным КГКУ «Алтайавтодор» обеспеченность автомобильных дорог общего пользования Алтайского края объектами общественного питания близка к нормативной, в то время как обеспеченность автозаправочными станциями превышает установленные нормативы более чем в два раза.

Схема 1.1.1 – Объекты дорожного сервиса в Новосибирской области

Таблица 1.1.4 – Перечень многофункциональных зон дорожного сервиса, размещаемых на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения

| № п/п | Многофункциональная зона (МФЗ) | Тип МФЗ | Категория | Учетный номер автомобильной дороги | Сторона размещения | Место размещения (км) | Характер размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МФЗ Б-3 | Б | 3 | Р254 | справа | 1047+130 | на базе существующего ОДС |
| 2 | МФЗ В-1 | В | 1 | Р254 | справа, слева | 1054+300 | новое строительство |
| 3 | МФЗ В-3 | В | 3 | Р254 | слева | 1155+ (100-300) | на базе существующего ОДС |
| 4 | МФЗ Б-4 | Б | 4 | Р254 | справа | 1232+290 | на базе существующего ОДС |
| 5 | МФЗ В-2 | В | 2 | Р254 | справа | 1270+288 | на базе существующего ОДС |
| 6 | МФЗ Б-3 | Б | 3 | Р254 | справа | 1327+400 | на базе существующего ОДС |
| 7 | МФЗ А-3 | А | 3 | Р254 | слева | 1341+120 | новое строительство |
| 8 | МФЗ В-3 | В | 3 | Р254 | справа, слева | 1348+630 | новое строительство |
| 9 | МФЗ В-3 | В | 3 | Р254 | слева | 1368+030 | на базе существующего ОДС |
| 10 | МФЗ Б-2 | Б | 2 | Р254 | слева | 1421+350 | новое строительство |
| 11 | МФЗ В-2 | В | 2 | Р254 | справа | 1421+500 | на базе существующего ОДС |
| 12 | МФЗ В-4 | В | 4 | Р254 | справа | 1438+450 | на базе существующего ОДС |
| 13 | МФЗ В-2 | В | 2 | Р254 | слева | 1440+250 | на базе существующего ОДС |
| 14 | МФЗ В-3 | В | 3 | Северный обход г. Новосибирска | слева | 6+500 | на базе существующего ОДС |
| 15 | МФЗ Б-3 | Б | 3 | Северный обход г. Новосибирска | справа | 43+500 | новое строительство |
| 16 | МФЗ Б-3 | Б | 3 | Северный обход г. Новосибирска | слева | 43+900 | новое строительство |
| 17 | МФЗ Б-4 | Б | 4 | Р-256 | слева | 41+020 | на базе существующего ОДС |
| 18 | МФЗ А-2 | А | 2 | Р-256 | слева | 44+330 | новое строительство |
| 19 | МФЗ А-2 | А | 2 | Р-256 | справа | 44+580 | на базе существующего ОДС |
| 20 | МФЗ Б-3 | Б | 3 | Р-256 | справа | 62+550 | на базе существующего ОДС |
| 21 | МФЗ Б-3 | Б | 3 | Р-255 | слева | 60+100 | на базе существующего ОДС |
| 22 | МФЗ Б-3 | Б | 3 | Р-255 | справа | 89+400 | на базе существующего ОДС |
| 23 | МФЗ Б-3 | Б | 3 | Р-255 | справа, слева | 126+600 | на базе существующего ОДС |
| 24 | МФЗ Б-3 | Б | 3 | Р-255 | слева | 149+200 | на базе существующего ОДС |

При анализе обеспеченности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Новосибирской области связью была использована оценка радиопокрытия мобильной связью территорий субъектов Российской Федерации, осуществленная Роскомнадзором с использованием возможностей Федеральной информационно-аналитической системы в области радиочастотного спектра и средств массовой информации (ФАИС). В соответствии с этими данными среднее по региону значение радиопокрытия мобильной связью дорог регионального и межмуниципального значения составляет 59,8%, что намного меньше среднероссийского показателя (75,9%), но вместе с тем несколько выше среднего значения по Сибирскому федеральному округу (58,2%).

Таблица 1.1.5 – Радиопокрытие мобильной связью дорог регионального и межмуниципального значения Новосибирской области, %

| Протяженность региональных и межмуниципальных автодорог, км | ОАО МТС | ОАО МегаФон | ОАО ВымпелКом | ГК Теле2 | Радиопокрытие мобильной связью, среднее по региону |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12772 | 56,0 | 69,0 | 59,0 | 55,0 | 59,8 |

Новосибирская область существенно уступает по показателю радиопокрытия мобильной связью дорог регионального и межмуниципального значения таким соседним регионам, как Томская, Кемеровская и Омская области.

Диаграмма 1.1.7 – Доля радиопокрытия мобильной связью дорог регионального и межмуниципального значения Кемеровской, Новосибирской, Томской, Омской областей и Алтайского края, 2018 г., %

Наиболее полное радиопокрытие мобильной связью стандарта GSM-900/1800 автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Сибирском федеральном округе обеспечивает ОАО «Мегафон» (65,1%). Он является лидером в таких регионах, как Новосибирская (69%), Томская (84%) и Омская (87%) области. ОАО «ВымпелКом» и ОАО «МТС» с показателями 55,0% и 54,3% соответственно занимают второе и третье места. При этом в Кемеровской области и Алтайском крае именно «Вымпелком» обеспечивает наибольшую долю радиопокрытия (10% и 70%). Группа компаний «Теле2» обладает наименьшим показателем радиопокрытия дорог мобильной связью по округу в целом (24,3%).

Диаграмма 1.1.8 – Радиопокрытие мобильной связью стандарта GSM-900/1800 автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения по операторам связи, Кемеровская, Новосибирская, Томская, Омская области и Алтайский край, 2018 г., %

Магистральные автодороги федерального значения Сибирского федерального округа характеризуются сравнительно высоким уровнем радиопокрытия мобильной связью, при этом дороги А-320 (М-38), Р-254 (М-51), Р-255 (М-53) и Р-258 (М-55) в целом обладают большей протяженностью покрытия связью (более 95%), чем трассы Р-256 (М-52) и Р-257 (М-54) (уровень покрытия менее 80%).

Таблица 1.1.6 – Радиопокрытие мобильной связью магистральных автодорог федерального значения Сибирского федерального округа, третий квартал 2019 года, %

| Дорога | Наименование дороги | Территории федеральных округов | Протяженность дороги (км) | Протяженность покрытия связью |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | МТС |  | МегаФон |  | ВымпелКом |  | Т2 РТК Холдинг |  |
|  |  |  |  | км | % | км | % | км | % | км | % |
| А-320 (М-38) | Омск – Черлак – граница с Республикой Казахстан | Сибирский | 181 | 179,2 | 99,2 | 181,0 | 100,0 | 181,0 | 100,0 | 178,9 | 99,1 |
| Р-254 (М-51) | «Иртыш» – Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск | Уральский – Сибирский | 1436 | 1421,5 | 99,0 | 1434,5 | 99,9 | 1436,0 | 100,0 | 1434,7 | 99,9 |
| Р-256 (М-52) | «Чуйский тракт» – Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией | Сибирский | 955 | 753,2 | 78,9 | 720,8 | 75,5 | 740,0 | 77,5 | 535,0 | 56,0 |
| Р-255 (М-53) | «Сибирь» – Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск | Сибирский | 1908 | 1883,9 | 98,7 | 1887,2 | 98,9 | 1879,4 | 98,5 | 1902,7 | 99,7 |
| Р-257 (М-54) | «Енисей» – Красноярск – Абакан – Кызыл – Чадан – Хандагайты – граница с Монголией | Сибирский | 1113 | 816,7 | 73,3 | 855,5 | 76,8 | 699,3 | 62,8 | 855,5 | 76,8 |
| Р-258 (М-55) | «Байкал» – Иркутск – Улан-Удэ – Чита | Сибирский – Дальневосточный | 1104 | 1064,0 | 96,4 | 956,8 | 86,7 | 720,9 | 65,3 | 772,1 | 69,9 |

1.2. Плотность железнодорожных путей общего пользования в Новосибирской области и субъектах РФ, имеющих общие территориальные границы с Новосибирской областью (ПОКАЗАТЕЛЬ 20)

Плотность железнодорожных путей общего пользования в Новосибирской области составляет 85 км путей на 10000 квадратных метров. Это существенно больше, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу (25 км путей на 10000 кв. м) и по России в целом (51 км путей на 10000 кв. м).

Таблица 1.2.1 – Плотность железнодорожных путей общего пользования, км путей на 10000 кв. м

| 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| 85 | 85 | 85 |

Кемеровская область – уверенный лидер среди регионов Сибирского федерального округа по плотности железнодорожных путей общего пользования (175 км путей на 10000 кв. м). В Алтайском крае показатель плотности железнодорожного полотна сопоставим с аналогичным показателем Новосибирской области (93 км путей на 10000 кв. м), в то время как в Омской и Томской области он сильно уступает новосибирскому (52 и 11 км путей на 10000 кв. м).

Диаграмма 1.2.1 – Плотность железнодорожных путей Кемеровской, Новосибирской, Томской, Омской областей и Алтайского края, 2018 г., км путей на 10000 кв. м

1.3. Аэропорт «Толмачево» (ПОКАЗАТЕЛИ 21, 26)

По данным пресс-службы аэропорта пропускная способность «Толмачево» на конец 2018 года составляла 1 800 пассажиров в час на внутренних и 1 300 пассажиров на международных рейсах.

Общая площадь грузового терминала аэропорта – 11 178 кв. м., годовая пропускная способность по объему грузовых перевозок – 50 000 тонн.

В соответствии с данными Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) объем перевозок пассажиров через аэропорт «Толмачево» в 2018 году составил 5 721 367 человек, что на 15,9% больше, чем в 2017 году. В течение первого полугодия 2019 года через «Толмачево» было перевезено 2 903 745 человек, что на 16,8% превышает аналогичный показатель первых шести месяцев 2018 года.

Объем грузоперевозок за 2018 год увеличился на 10,7% (в 2017 году через «Толмачево» было перевезено 22 013 тонн груза, а в 2018 – уже 24 641 тонны). По итогам первого полугодия 2019 года объем перевезенного через аэропорт груза составил 12 112 тонн, что на 6% больше, чем за первое полугодие прошлого года.

Таблица 1.3.1 — Объем перевозок грузов и пассажиров через аэропорт «Толмачево» регулярными и нерегулярными перевозками в 2016–2019 гг.

|  | 2016 | 2017 | 2018 | Январь – июнь 2019 | Справочно: январь – июнь 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пассажиров всего, чел. | 3 932 368 | 4 809 605 | 5 721 367 | 2 903 745 | 2 486 094 |
| Груз, всего, тонн | 16 962 | 22 013 | 24 641 | 12 112 | 11 424 |

У аэропорта Новосибирска как участника рынка транзитных грузовых авиарейсов есть ряд серьезных конкурентов, прежде всего это аэропорты Астаны и Караганды, имеющие аналогичные географические преимущества местоположения и ортодромического расстояния между Европой и Юго-Восточной Азией. Исход этой конкурентной борьбы для «Толмачево» не очевиден, прежде всего в силу того, что в настоящее время в Казахстане действуют более низкие ставки за аэронавигационное обслуживание иностранных воздушных судов в случае выполнения ими транзитных рейсов. Кроме того, в Казахстане существенно упрощена в сравнении с российской процедура получения коммерческих прав на выполнение полетов иностранных грузовых воздушных судов. Наконец, в Казахстане действуют более низкие ставки за пролет иностранных воздушных судов и наземное обслуживание в случае транзитных посадок в аэропортах на территории Казахстана, чем в России. Не в пользу новосибирского аэропорта и взимание «роялти» с иностранных авиакомпаний за пролет по транссибирскому маршруту и ограничения действующих межправительственных соглашений о воздушном сообщении, заключенных Россией с иностранными государствами.

1.4. Грузовые и пассажирские перевозки в Новосибирской области (ПОКАЗАТЕЛИ 22–25)

Эксперты фиксируют уверенный рост объема грузоперевозок в Новосибирской области. Показательно, что уже в 2017 г. в регионе были достигнуты докризисные показатели, в частности прирост по итогам этого года составил 23%. В 2018 году этот показатель достиг отметки в 18,8% (при том, что по России в целом объем перевезенных грузов за этот же период увеличился лишь на 1,8%). Столь существенный рост — во многом следствие отложенного спроса, сформировавшегося в течение кризисных 2014–2016 годов. Президент Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири (СТЭЛС) Сергей Максимов прогнозирует, что в ближайшие годы произойдет замедление темпов роста объема перевезенных грузов, поскольку отложенный спрос уже удовлетворен. По его мнению, в дальнейшем в регионе следует ожидать стабильного роста порядка 5% в год, как было до кризиса.

Общий объем перевезенных грузов транспортом общего пользования по итогам 2017 года составляет 32,9 млн. тонн. В 2018 г. транспортом общего пользования было перевезено 39,2 млн. тонн грузов. Таким образом, прирост составил 19%.

Таблица 1.4.1 — Объем перевезенных грузов, Новосибирская область, без учета автомобильного транспорта необщего пользования, 2016–2018 гг., млн. тонн

| 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| 27,4 | 32,9 | 39,2 |

С учетом автомобильного транспорта необщего пользования объем перевезенного в регионе груза гораздо значительнее (см. табл. 1.10), однако этот показатель не является надежным индикатором состояния рынка грузоперевозок, поскольку данный вид транспорта осуществляет перевозки в интересах конкретного предприятия, а не оказывает услуги на открытом рынке.

Таблица 1.4.2 — Объем перевезенных грузов, Новосибирская область, с учетом автомобильного транспорта необщего пользования, 2016-2018 гг., млн. тонн

| 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| 47,0 | 51,6 | 58,7 |

В соответствии с данными Новосибирскстата объем автомобильных грузоперевозок без учета субъектов малого предпринимательства в 2018 году составил 17,1 млн. тонн, что на 4,1% больше, чем в 2017 году, но вместе с тем на 2,2% меньше уровня 2016 года. Тем не менее, по мнению президента СТЭЛС Сергея Максимова, 2018 год — знаковый для отрасли грузоперевозок региона, потому что по его итогам впервые с начала кризиса был зафиксирован рост объема грузоперевозок, осуществленных автомобильным транспортом (в период с 2014 по 2017 гг. включительно происходило падение объемов перевозок автомобильным транспортом). По оценке эксперта этот прирост составляет 4,8%.

Таблица 1.4.3 — Объем перевозок грузов автотранспортом (без субъектов малого предпринимательства), Новосибирская область, 2016–2019 гг., млн. тонн

| 2016 | 2017 | 2018 | Январь – июль 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17,5 | 16,4 | 17,1 | 10,5 |

Следует подчеркнуть, что предоставляемая Новосибирскстатом информация об объеме перевозок грузов автотранспортом не содержит данных о грузах, перевезенных автотранспортными компаниями из числа субъектов малого предпринимательства. Между тем доля таких компаний, как отмечают эксперты, велика. Более того, значительная их часть относится к серой зоне. По оценкам президента СТЭЛС Сергея Максимова на малые автотранспортные предприятия, включая «серые», приходится порядка 30–35% регионального рынка автотранспортных грузоперевозок. Как полагает эксперт, в этом скрытом от статистического наблюдения секторе идет даже более значительный рост, чем в целом по отрасли, потому что многие компании из этого сектора демпингуют и не платят налоги. Таким образом, данные Новосибирскстата об объеме грузов, перевезенных автотранспортом региона, неточные.

По оценкам Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири объем перевозок автотранспортом по итогам 2018 года составил 8,7 млн. тонн без учета автомобильного транспорта необщего пользования и 28,2 млн. тонн с учетом данного типа транспорта.

Таблица 1.4.4 — Объем перевозок грузов автотранспортом, без учета автомобильного транспорта необщего пользования, Новосибирская область, 2016–2018 гг., млн. тонн

| 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| 8,7 | 8,2 | 8,7 |

Таблица 1.4.5 — Объем перевозок грузов автотранспортом, с учетом автомобильного транспорта необщего пользования, Новосибирская область, 2016–2018 гг., млн. тонн

| 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| 28,3 | 26,9 | 28,2 |

Объем железнодорожных грузоперевозок в регионе – если ограничиваться только данными о погрузке – в 2018 году достиг отметки в 25 млн. тонн, что на 20% больше, чем годом ранее. По данным Западно-Сибирской железной дороги, погруженное количество грузов стало абсолютным рекордом за последнюю четверть века. В январе – марте 2019 года объем перевозок грузов по железной дороге в НСО составил 6,2 млн. тонн грузов, что на 13,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Как отмечает президент СТЭЛС С. Максимов, в Новосибирской области ситуация с соотношением объема автомобильных и железнодорожных грузоперевозок существенно отличается от ситуации по стране в целом: «Если по России брать статистику, то там большая доля перевозок грузов – за автомобильным транспортом. В Новосибирской области все же лидирует железная дорога».

Таблица 1.4.6 — Объем погрузки на железной дороге, Новосибирская область, 2016–2019 гг., млн. тонн

| 2016 | 2017 | 2018 | 1 квартал 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15,4 | 21,0 | 26,3 | 6,2 |

В разрезе типа грузов в Новосибирском регионе ЗСЖД в прошлом году погружено:

- строительных грузов – 4,8 млн. тонн (+5,5%);

- каменного угля – 14,6 млн. тонн (на 41,1% больше, чем в январе – декабре 2017 года);

- нефти и нефтепродуктов – 1,7 млн. тонн (+8%);

- зерна – 281,4 тыс. тонн (+83,8%);

- продуктов перемола – 98,6 тыс. тонн (+24,1%).

В I квартале 2019 года в НСО погружено:

- каменного угля – 3,9 млн. тонн (на 18,2% больше, чем в январе – марте 2018 года);

- зерна и продуктов перемола – 158,3 тыс. тонн (в 2 раза), в том числе зерна – 138,1 тыс. тонн (в 2,6 раза);

- строительных грузов – 1,1 млн. тонн (+4,6%);

- кокса – 8,9 тыс. тонн (+12,6%);

- промышленных товаров – 4,9 тыс. тонн (+125,4%);

- черных металлов – 44,1 тыс. тонн (+8,3%);

- металлолома – 66 тыс. тонн (+21,7%).

Если при расчете объема перевезенных посредством железной дороги грузов учитывать не только объемы погрузки, но и объемы выгрузки, показатели объема перевозки грузов по железной дороге будут более значительными (см. табл. 1.4.5).

Таблица 1.4.7 — Объем перевозок грузов железной дорогой, с учетом погрузки и выгрузки, Новосибирская область, 2016–2018 гг., млн. тонн

| 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| 17,1 | 22,9 | 28,6 |

В 2016–2018 годах происходило поступательное увеличение объема отправленных железнодорожным транспортом из НСО грузов на экспорт и внутренних грузов.

Таблица 1.4.8 – Объем внутренних грузов, отправленных ж/д транспортом из Новосибирской области, 2016–2019 гг., млн. тонн

| 2016 | 2017 | 2018 | Январь – август 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9,3 | 10,1 | 10,8 | 7,4 |

Таблица 1.4.9 – Объем грузов на экспорт, отправленных ж/д транспортом из Новосибирской области, 2016–2019 гг., млн. тонн

| 2016 | 2017 | 2018 | Январь – август 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6,1 | 10,8 | 15,5 | 9,0 |

Объем транзитных грузов, а также грузов на импорт, отправленных ж/д транспортом из Новосибирской области, крайне незначителен и в силу этого здесь не рассматривается.

Объем внутренних грузов, отправленных железнодорожным транспортом в Новосибирскую область, также увеличивался все последние годы. Прирост в 2018 году в сравнении с 2017 годом составил 5,6%.

Таблица 1.4.10 – Объем внутренних грузов, отправленных ж/д транспортом в Новосибирскую область, 2016–2019 гг., млн. тонн

| 2016 | 2017 | 2018 | Январь – август 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16,7 | 18,7 | 19,8 | 13,7 |

Показатель объема транзитных грузов, а также грузов на импорт и на экспорт, отправленных ж/д транспортом в Новосибирскую область, не приведен в силу его незначительности. https://www.kommersant.ru/doc/4011443

Важным событием для отрасли грузоперевозок региона стала отправка в декабре 2018 года со станции Клещиха первой в истории Западно-Сибирской железной дороги контрейлерной отправки – перевозки в составе контейнерно-контрейлерного поезда большегрузного автомобиля розничной сети «Магнит» с груженым полуприцепом, закрепленного на специальной платформе. Груз в автомобиле отправился железнодорожным транспортом из Новосибирского региона ЗСЖД на подмосковную станцию Орехово-Зуево и был доставлен за 4 суток. Контрейлерная перевозка обеспечивает скорость доставки груза и его сохранность, позволяет существенно снизить нагрузку на автомобильную инфраструктуру и связанные с этим расходы.

Грузовые авиаперевозки все еще оставляют крайне незначительную часть в общем объеме грузооборота. Прирост объема грузовых авиаперевозок в 2019 году в сравнении с 2018 годом увеличился на 10,7%, общий объем груза, перевезенного авиатранспортом, составил 0,025 млн. тонн.

Таблица 1.4.11 – Объем перевозок грузов через аэропорт «Толмачево» регулярными и нерегулярными перевозками в 2016–2019 гг., млн. тонн

| 2016 | 2017 | 2018 | Январь – июнь 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,017 | 0,022 | 0,025 | 0,012 |

Речной транспорт способен играть существенную роль в обеспечении межрегиональных перевозок в районы Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Сегодня этим видом транспорта доставляются в основном минерально-строительные грузы (щебень, гравий, бутовый камень, объекты промышленно-гражданского строительства, цемент, ЖБИ, нефтеналивные грузы).

По оценке президента СТЭЛС С. Максимова, в 2018 году в НСО прирост объема перевозок грузов по реке 1,9 млн. тонн (+5,6% в сравнении с 2017 годом).

Таблица 1.4.12 – Объем перевозок грузов речным транспортом, Новосибирская область, 2016–2018 гг., млн. тонн

| 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| 1,6 | 1,8 | 1,9 |

В настоящее время идет процесс уменьшения пропускных и перегрузочных возможностей инфраструктуры речного транспорта. Не проводится работа по чистке речного русла и поддержанию судовых ходов. Новосибирский речной порт существенно сократил свои объемы по погрузке и выгрузке. Развитию района Ташара препятствуют проблемы отсутствия железной дороги, нерешенность задачи дноуглубления и неразвитость инфраструктуры самого порта. Как итог, в регионе существует дефицит мест, где суда могут осуществлять погрузку/выгрузку. Как отмечает первый заместитель руководителя ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей» Юрий Хохлов, «сейчас много небольших площадок, где осуществляется погрузка\выгрузка нерудных строительных материалов с погрузкой на суда. Но у них небольшая емкость хранения, и они ограничены применяемой техникой. Плавучие краны имеют вылет стрелы 30 метров и дальше от установки крана на 15–20 метров складировать грунт невозможно без применения дополнительных технологий его подвижки, а это увеличивает стоимость погрузочно-разгрузочных работ». Решение этих проблем способствовало бы развитию рынка интегрированных транспортных услуг с участием речного транспорта. В первую очередь это касается организации эффективных мультимодальных перевозок.

Объем грузооборота в регионе в целом по итогам 2018 года составил 143,6 млрд. тонн-км. Таким образом, прирост в сравнении с 2017 г. составил 4,7%.

Таблица 1.4.13 — Объем грузооборота, Новосибирская область, 2016–2018 гг., млрд. тонн-км

| 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| 128,5 | 136,9 | 143,6 |

Объем грузооборота автотранспорта в Новосибирской области по итогам 2018 года составил 2384 млн. тонн-км, что отражает положительную динамику в сравнении с 2017 годом (+14,4%).

Таблица 1.4.14 — Объем грузооборота автотранспортом, Новосибирская область, 2016–2019 гг. (без субъектов малого предпринимательства), млрд. тонн-км

| 2016 | 2017 | 2018 | Январь – июль 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22,4 | 20,4 | 23,8 | 20,0 |

Грузооборот на железной дороге в регионе в 2017 году увеличился на 9,5% к 2016 году и составил 87,3 млрд. тонно–км. За 2018 год на территории региона грузооборот эксплуатационный составил 92,2 млрд. тонно-км.

Таблица 1.4.15 — Объем грузооборота железнодорожным транспортом, Новосибирская область, 2016–2018 гг., млрд. тонн-км

| 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| 79,7 | 87,3 | 92,2 |

По оценкам СТЭЛС объем грузооборота железнодорожным транспортом даже более значителен и составил по состоянию на конец 2018 г. 119,5 млрд. тонн-км.

Таблица 1.4.16 — Объем грузооборота железнодорожным транспортом, Новосибирская область, 2016–2018 гг., млрд. тонн-км

| 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| 105,8 | 115,9 | 119,5 |

Объем грузооборота на речном транспорте по итогам 2018 г. составил 0,34 млн. тонн-км, это на 9,7% больше, чем годом ранее.

Таблица 1.4.17 — Объем грузооборота речным транспортом, Новосибирская область, 2016–2018 гг., млрд. тонн-км

| 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| 0,30 | 0,31 | 0,34 |

Объем грузооборота авиатранспортом в Новосибирской области по итогам 2018 года составил 36,8 тонн-км.

Таблица 1.4.18 — Объем грузооборота авиатранспортом, Новосибирская область, 2016–2018 гг., тонн-км

| 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| 25,0 | 32,4 | 36,8 |

Сегодня все районы и крупные муниципальные образования Новосибирской области охвачены транспортным сообщением. В сельских муниципальных районах области действуют 517 автобусных маршрутов: 420 — внутрирайонных, 36 — межмуниципальных, 61 — городской. В летний период для перевозки пассажиров к садово-дачным обществам и кооперативам дополнительно организуется 32 маршрута, на которых задействовано 82 автобуса.

Общий объем перевозок пассажиров транспортом общего пользования в регионе по итогам 2018 года составил 238,6 млн. человек.

Таблица 1.4.19 – Перевозки пассажиров транспортом общего пользования, Новосибирская область, 2016–2019 гг., млн. человек

| 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| 216,0 | 228,6 | 238,6 |

Автотранспортом в регионе в 2018 году было перевезено более 208 млн. человек, что на 4,1% превышает показатель 2017 года. За период январь – август 2019 г. этот показатель составил 135,4 млн. человек.

Таблица 1.4.20 – Перевезено пассажиров автобусами по маршрутам регулярных перевозок, с учетом субъектов малого предпринимательства, Новосибирская область, млн. чел.

| 2016 | 2017 | 2018 | Январь – август 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 188,4 | 199,9 | 208,8 | 135,4 |

По итогам 2018 года железнодорожным транспортом перевезено 23,9 млн. пассажиров, что на 0,8% выше уровня 2017 года, пригородной компанией АО «Экспресс-пригород» перевезено более 21 млн. пассажиров.

Таблица 1.4.21 – Перевезено пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, млн. чел.

| 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| 23,6 | 23,7 | 23,9 |

Объем перевозок пассажиров речным транспортом в НСО незначительный и не оказывает существенного влияния на рынок пассажирских перевозок региона.

Таблица 1.4.22 – Перевезено пассажиров речным транспортом, млн. чел.

| 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| 0,13 | 0,17 | 0,19 |

Через аэропорт «Толмачево» в 2018 году было перевезено 5,7 млн. человек, это больше аналогичного показателя 2017 года на 15,9%.

Таблица 1.4.23 — Перевезено пассажиров через аэропорт «Толмачево» регулярными и нерегулярными перевозками в 2016–2019 гг., человек

| 2016 | 2017 | 2018 | Январь – июнь 2019 | Справочно: январь – июнь 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 932 368 | 4 809 605 | 5 721 367 | 2 903 745 | 2 486 094 |

1.5. Складской рынок Новосибирской области (ПОКАЗАТЕЛИ 27–29)

Складской рынок Новосибирской области — крупнейший в Сибири. По оценкам консалтинговой компании Knight Frank на него приходится 14% от общего объема качественной складской недвижимости регионов России. Для сравнения: доля качественных складов (то есть складов класса А и B) Красноярского края в 7 раз меньше аналогичного показателя Новосибирской области и составляет лишь 2%.

Диаграмма 1.5.1 – Распределение общего объема предложения качественных складов в регионах России (без учета Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области), 2018 г., %

Прирост оборота оптовой торговли в Новосибирской области в 2018 году в сравнении с 2017 годом составил 28,2%. Результаты 2017 года сопоставимы (+26,7% в сравнении с 2016 годом). Таким образом, Новосибирский регион демонстрирует динамику прироста оборота оптовой торговли, существенно превосходящую среднероссийский уровень (+15% по итогам 2018 года и +12,9% по итогам 2017 года). Это обуславливает растущий спрос на складские помещения, поскольку склады класса А и В востребованы в первую очередь именно торговыми, сбытовыми и дистрибьюторскими организациями.

Диаграмма 1.5.2 – Оборот оптовой торговли в Новосибирской области, 2015–2018 гг., млн. рублей

По данным Knight Frank в 2017–2018 гг. на Новосибирск пришлось 19,6% от общего объема сделок на складском рынке регионов РФ (без учета Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области). Он уступил по этому показателю лишь Екатеринбургу с его долей в 22,5%. На Новосибирск также пришлась крупнейшая по итогам 2018 года российская сделка в сегменте розничной торговли складского рынка (речь идет о подписании договора на строительство розничной продуктовой сетью «Лента» собственного распределительного центра в Новосибирске на территории «PNK Парка Толмачево» площадью около 30 тыс. кв. м).

По оценкам экспертов консалтинговой компании Nazarov&Partners общая площадь складских помещений региона по состоянию на август 2019 года составляет 6,06 млн. кв. м., что на 3,8% больше, чем в 2018 году.

Таблица 1.5.1 – Площадь складских помещений в Новосибирской области, 2016–2019 гг., млн. кв. м.

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4,9 | 5,69 | 5,84 | 6,06 |

Большая часть складов региона (4,15 млн. кв. м, или 68,5%) — это индустриальная недвижимость низкого качества (классы C и D), представляющая из себя бывшие заводские территории с мостовыми кранами или многоэтажные производственные здания. Объем складской недвижимости А-класса – 1,09 млн. кв. м (+6,9% в сравнении с 2018 годом), аналогичный показатель для складов В-класса – 0,82 млн. кв. м (+22,4% в сравнении с прошлым годом).

Диаграмма 1.5.3 – Площадь складских помещений Новосибирской области высокого качества (классы A и B), 2017–2019 гг., млн. кв. м

Обеспеченность складскими помещениями А класса на 1000 жителей г. Новосибирска по состоянию на 2018 год составляет 202 кв. м, если же говорить об обеспеченности складами А-класса на 1000 жителей всего новосибирского региона, то этот показатель равен уже 112 кв. м. Аналогичный показатель, рассчитанный для складов категории А и В, составляет 335 кв. м для Новосибирска и 186 кв. м для новосибирского региона в целом.

Складской рынок Новосибирска развит неравномерно с территориальной точки зрения. В частности, подавляющее большинство качественных складов А и В-класса (по разным данным от 74% до 79%) расположены в западной части города, на левом берегу р. Оби вдоль трассы М51 и проходящих железнодорожных путей.

Если рассматривать лишь сегмент складской недвижимости А-класса, то выяснится, что уже 87% складов сконцентрированы в западной зоне, из них 50% — в районе Промышленно-логистического парка.

По данным Nazarov&Partners в августе 2019 года вакансия в А-классе в регионе составляет 11% (на 1% больше, чем годом ранее), в B-классе — 10% (на 4% меньше, чем год назад). В абсолютном выражении суммарная вакансия А, В-класса –  198 000 кв. м ( 120 000 кв. м приходится на А-класс, 78 500 — на B-класс).

Схема 1.5.1 – Соотношение складских площадей на левом и правом берегу Новосибирской агломерации

Следствием отмеченного выше неравномерного распределения складов является сосуществование в рамках Новосибирской агломерации зон с высокой и низкой конкуренцией и, соответственно, большая разница в арендных ставках в разных зонах. Так, если детально рассмотреть вакансию по А и B-классам, то выяснится, что она сконцентрирована в основном на левом берегу, в районе Промышленно-логистического парка (ПЛП), что напрямую влияет на уровень арендных ставок. Как итог в ПЛП ставки снижаются до 3 000 рублей за кв. м/год (при средних ставках 3 600 рублей за кв. м/год за склад класса А и 3 500 рублей за кв. м/год за склад B).

К концу 2019 года ожидается ввод новых складских площадей в объеме 170 000 кв. м. Прогноз на 2020 год – рекордные 290 000 кв. м. Тем не менее, учитывая актуальность задачи замены 4,15 млн. кв. м некачественных складских площадей, даже эти сравнительно быстрые темпы строительства новых складских объектов должны быть увеличены.

Основной задачей на долгосрочную перспективу является необходимость не просто наращивать объем складских площадей в регионе, но и развивать – наряду с Западной – Восточную и Южную зоны концентрации складских помещений (см. схему 3). Наиболее развитая на сегодня Западная зона включает в себя аэропорт «Толмачево», Промышленно-логистический парк, контейнерный терминал «Клещиха», комплекс складов в районе улицы Станционной. Наиболее перспективная зона – Восточная, уже сегодня включающая транспортно-логистический центр «Евросиб-Терминал». Наконец, по мере развития Технопарка Академгородка, Биотехнопарка в районе Кольцово, строительством Восточного автодорожного обхода актуализируется необходимость формирования Южной транспортно-логистической зоны.

Схема 1.5.2 – Соотношение складских площадей на левом и правом берегу Новосибирской агломерации

Прочие тенденции на рынке:

- в 2020 году в регионе ожидаются новые проекты по формату Build-to-suit для ритейла и логистических компаний;

- в ближайшие годы продолжится рост востребованности складов, максимально адаптированных под бизнес-процессы заказчика, будет происходить все более тщательный выбор по удаленности, качеству и назначению склада (как об этом пишут Nazarov&Partners, «клиенты не хотят ждать, нужно здесь и сейчас»);

- ожидается развитие проектов Light industrial, более того, уже сегодня в Новосибирске отмечается дефицит качественных складов с блоками малого (от 500 до 1,5 тыс. кв. м) и среднего (от 5 до 10 тыс. кв. м) размера;

- по мнению экспертов, дальнейшее развитие складского рынка будет происходить на фоне высокой скорости роста сегмента мультимодальных перевозок, что будет провоцировать игроков к созданию новых и укрупнению текущих транспортных хабов и логопарков.

1.6. Контейнерные терминалы региона (ПОКАЗАТЕЛИ 30–32)

В 2016–2017 годах динамика объема переработки крупнотоннажных контейнеров в Новосибирской области была положительной и значительно опережала среднероссийскую (+17% прироста в 2016 году и +25,2% прироста по итогам 2017 года на фоне среднероссийских +8,5% и +7,0% соответственно).

Диаграмма 1.6.1 – Динамика объемов переработки крупнотоннажных контейнеров в Новосибирской области и в России в целом в 2016–2017 гг., % от объема предшествующего периода

В 2018 году прирост объема переработки крупнотоннажных контейнеров в регионе составил 22,8%, что несколько меньше аналогичного показателя 2017 года.

Общий объем переработки крупнотоннажных контейнеров в Новосибирской области по итогам 2018 года – 638,3 TEU.

Диаграмма 1.6.2 – Динамика объемов переработки крупнотоннажных контейнеров в Новосибирской области, 2016–2018 гг., тыс. TEU

Основные контейнерные терминалы Новосибирской области – это «Клещиха», «Евросиб» и «ФЕСКО». Лидером по емкости единовременного хранения грузов является терминал «Евросиб» (6 тыс. TEU). На втором месте – терминал «Клещиха» с объемом 4 700 TEU. Контейнерный терминал группы FESCO с показателем емкости 1 300 TEU замыкает тройку. Все три компании, развивающие контейнерные площадки в Новосибирске, имеют потенциал для модернизации своих логистических центров.

Диаграмма 1.6.3 – Емкость единовременного хранения грузов на контейнерных терминалах Новосибирской области, 2018 г., TEU

В рамках Петербургского международного экономического форума 2019 года между Агентством инвестиционного развития, правительством Новосибирской области, ОАО РЖД и ООО «Новосибирский транспортный терминал» было подписано соглашение о создании в Новосибирске нового контейнерного терминала. Он разместится на площадке Промышленно-логистического парка на площади в 20–30 га. По словам генерального директора ООО «Новосибирский транспортный терминал» Игоря Низовских, это будет терминал с развитой железнодорожной инфраструктурой, который сможет обслуживать одновременно несколько полносоставных контейнерных поездов. Перерабатывающая способность нового транспортно-логистического центра составит 300 тыс. контейнеров в год. Первая очередь ТЛЦ будет введена в эксплуатацию в 2021 году, в полном объеме центр начнет работать в 2023 году. Участники рынка опасаются, что заявленные объемы могут нарушить баланс между спросом и предложением на региональном рынке контейнерной логистики.

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ И ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ. ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИМЕЮЩИХ ОБЩИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРАНИЦЫ С НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТЬЮ

В 2018 году исследовательской компанией InfraOne Research был рассчитан индекс развития транспортной инфраструктуры для каждого из регионов России. При расчете индекса косвенно или прямо учитывалось состояние и загруженность автодорожной, железнодорожной и воздушной инфраструктуры субъектов РФ. Значение индекса транспортной инфраструктуры для Новосибирской области составляет 3,36 балла, что превышает среднероссийский показатель в 3,24 балла. Значения индекса для Омской, Томской, Кемеровской областей и Алтайского края – 2,85, 2,98, 4,67 и 2,81 балла соответственно. Таким образом, основываясь на этом показателе, можно заключить, что уровень развития транспортной инфраструктуры в Новосибирской области находится на более высоком уровне, чем в Омской и Томской областях и Алтайском крае, но при этом на более низком, чем в Кемеровской области. Однако поскольку неизвестно, каким был вес каждого из компонентов транспортной инфраструктуры при конструировании индекса, необходимо последовательно рассмотреть уровень развития автомобильной, железнодорожной, авиационной и речной инфраструктуры в каждом из анализируемых регионов.

К числу индикаторов, отражающих состояние автодорожной инфраструктуры, можно отнести такие показатели, как протяженность автодорог, удельный вес автодорог с твердым покрытием, удельный вес автодорог с усовершенствованным покрытием и удельный вес автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям. Протяженность автодорог в Новосибирской области и соседних регионах за период 2016–2018 гг. увеличилась, исключением является лишь Алтайский край, в этом регионе общая протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального и местного значения к 2018 году в сравнении с 2016 годом сократилась более чем на 2 000 км. Уровень обеспеченности НСО и соседних регионов автомобильными дорогами с твердым покрытием является сравнительно высоким и превышает среднероссийский уровень, однако негативным является то обстоятельство, что показатель удельного веса автомобильных дорог с твердым покрытием в Новосибирской области практически не менялся в течение 2016–2018 гг., более того, значение данного показателя по итогам 2018 г. меньше его значения в 2008 г. примерно на 8%, аналогичным образом дела обстоят и в соседних субъектах РФ, то есть налицо регресс. Если же говорить о доле дорог с усовершенствованным покрытием, то здесь ситуация еще менее благоприятна, поскольку по этому показателю НСО и граничащие с ней субъекты РФ существенно отстают от среднероссийского значения. Сравнительно благоприятной является ситуация с соответствием дорог нормативным требованиям: в НСО доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, к началу 2019 года составила 77,5%, что существенно выше как среднероссийского показателя (52,8%), так и среднего показателя по Сибирскому федеральному округу (50,5%). Вместе с тем этот показатель отражает ситуацию последовательного снижения удельного веса дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в регионе (с 99,4% в 2011 г. до 77,5% в 2018 г.). Причем эта проблема – проблема снижения доли отвечающих нормативным требованиям автомобильных дорог местного значения – общая для НСО и большинства соседних с ней регионов РФ. Показатель доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям, существенно ниже аналогичного показателя для дорог местного значения и составляет 36,7%. Это меньше, чем в среднем по стране (42,4%) и по Сибирскому федеральному округу (42,1%). В период с 2011 по 2018 годы в НСО этот показатель почти не изменился, показав лишь незначительный прирост (+0,7%). Если в Омской и Томской областях в период с 2011 по 2019 годы этот показатель вырос на 11,9% и 6,6% соответственно, то в Алтайском крае и Кемеровской области, он, напротив, уменьшился (в первом случае на 4,8%, во втором – на 57,9%).

Проблемной с точки зрения пропускной способности является 50-километровая пригородная зона вокруг Новосибирска, соответственно, среди инфраструктурных проектов первостепенной важности можно выделить строительство 79-километрового Восточного и модернизацию Северного обхода города. Особенно значимой представляется задача строительства Восточного обхода, поскольку, по статистике, основная часть транзитного автомобильного потока заходит в НСО с южного алтайского направления. Другим значимым направлением улучшения состояния автодорожной инфраструктуры региона является реконструкция участка федеральной трассы «Иртыш» Р-254 (км 1392–1422). Окончание работ по реконструкции Р-254 на участке км 1392–1405 запланировано на 2020 год, после чего объектом реконструкции станет участок федеральной трассы «Иртыш» от Толмачевского кольца до пересечения с Северным обходом. Результатом этих работ станет обустройство «вылетного» направления из Новосибирска, которое сегодня работает в режиме перегрузки.

К числу индикаторов уровня развития железнодорожной инфраструктуры относятся показатели эксплуатационной длины и плотности железнодорожных путей общего пользования. Значительная протяженность железнодорожных путей характерна для Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края (1505,6, 1677,7 и 1566,2 км соответственно). Эксплуатационная длина железной дороги в Омской области — 735,4 км, в Томской области — 343,9 км. Протяженность железнодорожных путей во всех рассматриваемых регионах, кроме Алтайского края, в течение последних 10 лет уменьшилась. В Алтайском крае, напротив, произошло увеличение эксплуатационной длины железнодорожных путей (в 2008 г. этот показатель был на отметке в 1437 км, а по состоянию на конец 2018 г. он, как уже было отмечено, составляет 1566,2 км). Плотность железнодорожных путей общего пользования в Новосибирской области составляет 85 километров путей на 100 кв. м. Это существенно больше, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу (25 км путей на 1000 кв. м) и по России в целом (51 км путей на 1000 кв. м). Кемеровская область – уверенный лидер среди регионов Сибирского федерального округа по плотности железнодорожных путей общего пользования (175 км путей на 1000 кв. м). В Алтайском крае показатель плотности железнодорожного полотна сопоставим с аналогичным показателем Новосибирской области (93 км путей на 1000 кв. м), в то время как в Омской и Томской областях он сильно уступает новосибирскому (52 и 11 км путей на 1000 кв.).

Загрузка железнодорожных линий России большей частью умеренная, однако на некоторых участках пропускная способность близка к исчерпанию. Это означает, что дальнейшее увеличение размеров движения на них и (или) повышение скорости пассажирских поездов без сооружения дополнительных главных путей невозможно. Это относится и к участку Транссиба Омск – Новосибирск – Красноярск, который характеризовался близкой к исчерпанию пропускной способностью еще в 2015 г. (см. схему 2.1). Сегодня железнодорожные пути на направлении Новосибирск – Омск загружены на 120% от пропускной способности, то есть часть составов специально загоняется в тупики, чтобы дать проход другим составам. В РФ разработан федеральный проект «Железнодорожный транспорт и транзит», к числу ключевых целей которого относится увеличение пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в 1,5 раза – до 180 млн. тонн. Необходимо строительство новых путей и строительство еще одной линии моста через реку Обь. В настоящее время Правительством РФ и ОАО «РЖД» принята программа по модернизации Транссиба. Реализуемый этап предусматривает модернизацию БАМа и Транссиба на Восточном полигоне (до Красноярского края). Новосибирская область не вошла в первый этап. Задачи модернизации железнодорожной инфраструктуры в Новосибирской области будут реализованы на втором этапе модернизации и развития Транссиба ориентировочно после 2025 года.

Особенностью новосибирского региона является существенный рост объема контейнерных перевозок. Это актуализирует вопрос наращивания мощностей контейнерной логистики. Как отмечается экспертами, до 2017 г. терминал «Клещиха» уже был загружен на 100%, но оптимизация процессов, в частности запуск «Интеллектуального контейнерного терминала», позволила увеличить производительность еще на 20%. Однако прогнозируется, что при сохранении существующих высоких темпов роста контейнерных грузоперевозок через 3 года весь потенциал «Клещихи» будет исчерпан. При этом развитие терминала предполагает решение проблемы автодорожных подходов. У терминала «Евросиб» в пиковый 2013 год возникла необходимость наращивания мощностей ст. Иня-Восточная (удлинение приемо-отправочных путей и выставочного пути, переукладка съездов и стрелочных переводов, строительство дополнительного электрифицированного приемо-отправочного пути). В кризисные годы в связи с падением объема грузов этот вопрос был снят, однако в случае серьезного роста перевозок в регионе он вновь станет актуальным.

Аэропорт Новосибирска занимает лидирующие позиции в сибирском регионе. По данным пресс-службы аэропорта пропускная способность «Толмачево» на конец 2018 года составляла 1 800 пассажиров в час на внутренних и 1 300 пассажиров на международных рейсах. Годовая пропускная способность по объему грузовых перевозок – 50 000 тонн. Аэропорты соседних регионов, в отличие от «Толмачево», играют локальную роль на сибирском рынке пассажирских и грузовых перевозок (так, по данным Росавиации в «Толмачево» в 2018 году было перевезено более 5,7 млн. пассажиров и более 24,6 тыс. тонн грузов, при этом в аэропорту Омска за этот же период было перевезено около 1 млн. пассажиров и немногим более 3 тысяч тонн грузов, в аэропорту Томска – 0,6 млн. пассажиров и 1,8 тысяч тонн грузов, в аэропорту Кемерово – 0,5 млн. пассажиров и 1,3 тысяч тонн грузов).

Новосибирский регион слабо обеспечен инфраструктурой для речных пассажирских и особенно грузовых перевозок. Дальнейший рост речных грузоперевозок, равно как и организация эффективных мультимодальных перевозок с участием речного транспорта, невозможны без поддержания судовых ходов и развития инфраструктуры речных портов. Для Омской области также характерен неудовлетворительный уровень обеспеченности инфраструктурой для речных перевозок. Руководство региона заинтересовано в организации поставок агропродукции, прежде всего зерна, речным транспортом по рекам Иртыш и Обь до порта Сабетта с кратковременным хранением и дальнейшей отгрузкой океанскими судами через Северный морской путь в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Регион рассчитывает на содействие федерального центра в проведении дноуглубительных работ и оснащении речного флота в Обь-Иртышском бассейне специализированным подвижным составом для перевозки сельскохозяйственной продукции.

Схема 2.1 – Показатели использования пропускной способности на железных дорогах России

Заинтересованность в углублении дна Иртыша проявляет также казахстанская сторона, в частности Павлодарская область. В границах Томской области находится 70% внутренних водных путей Обского бассейна, однако отсутствие достаточного объема путевых работ и низкий уровень судостроения для речного флота привели к снижению объема перевозок речным транспортом в регионе. Русло главной водной артерии Кемеровской области – реки Томь – обмелело и в силу этого сегодня непригодно для транспортного использования. В Алтайском крае прилагаются усилия по возрождению речных перевозок, следствием чего является существенный рост объема грузоперевозок по рекам в течение последних пяти лет. Как отмечает начальник Барнаульского филиала ФБУ «Администрация обского бассейна внутренних водных путей» Александр Чуприн, в 2014 г. содержание внутренних водных путей в Алтайском крае планировали исключить из федерального финансирования. Чтобы сохранить речной флот, региональные власти предложили проект государственно-частного партнерства, предусматривающий совместное финансирование работ по поддержанию рек в судоходном состоянии из федерального и краевого бюджетов с привлечением средств частного бизнеса. Соглашение между правительством Алтайского края, администрацией Обского бассейна внутренних водных путей и местными предприятиями речной и добывающей отраслей о сотрудничестве в сфере развития речного судоходства действовало с 2015 по 2018 год и позволило ежегодно привлекать до шестидесяти млн. рублей инвестиций на углубительные, выпрямительные, навигационные работы на реках региона.

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ХАБЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОТЕНЦИАЛ СОЗДАНИЯ НОВЫХ

Новосибирская область является крупнейшим транспортно-распределительным узлом Сибири, а г. Новосибирск – опорным пунктом товаропроводящей системы, способной в оперативном режиме обслужить десятки городов Сибири, Алтая, Казахстана и Средней Азии, то есть автомобильным, железнодорожным и авиационным хабом.

В качестве автомобильного хаба г. Новосибирск является центром накопления, обработки и распределения автомобильных грузов. Ключевой проблемой города в этом контексте является отсутствие отвода транзитных автотранспортных потоков от застроенной части г. Новосибирска. Из-за отсутствия альтернативных путей движения возникают заторы и участки концентрации ДТП в городской черте – на дамбе ГЭС, на Большевистской улице, Бердском шоссе и др. Для разрешения этой проблемы необходимо создание Восточного обхода, который позволит перераспределить потоки, создаваемые транспортом, следующим из Кольцово, Академгородка, Бердска и Искитима, а также от транзитного грузового транспорта. Альтернатив г. Новосибирску как ключевому центру обработки и распределения грузов, перевозимых автотранспортом, в сибирском макрорегионе нет и не предвидится.

В качестве железнодорожного хаба г. Новосибирск выступает как центр накопления, обработки и распределения железнодорожных грузов, в том числе контейнерных и – с недавнего времени – контрейлерных. Инфраструктура железнодорожного транспорта г. Новосибирской области уже сформирована и каким-либо существенным изменениям в плане путевого развития не подлежит. С этим связана такая проблема г. Новосибирска как железнодорожного хаба, как невозможность развития станций в городской черте г. Новосибирска. Анализируя перспективы развития железнодорожных станций новосибирского транспортно-логистического узла, эксперты ожидают замедление темпов роста по таким станциям, как Новосибирск-Восточный, Новосибирск-Западный, Новосибирск-Южный, Новосибирск-Главный, что связано с отсутствием существенных резервов для роста пропускной способности у данных станций. Это связано с тем, что указанные станции находятся в зоне сложившейся городской застройки и не имеют свободной территории для развития. При этом объемы грузовой работы по этим станциям падать не будут. Одновременно можно ожидать опережающий рост грузовой работы по станциям Иня-Восточная, Крахаль, Чемская, Клещиха, Искитим, Чик, Бердск, имеющих существенный потенциал развития своих мощностей и находящихся в зонах активного экономического развития. На фоне роста объема грузоперевозок появляются новые логистические хабы: на площадке промышленно-логистического парка планируется создание нового контейнерного терминала (соглашение об этом было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума 2019 года между властями Новосибирской области, РЖД и ООО «Новосибирский транспортный терминал»), новосибирская компания «Сириус» на этой же площадке планирует построить комплекс обслуживания грузовой техники и т. д.

Будучи авиационным хабом, новосибирский аэропорт «Толмачево» является крупнейшим по объемам пассажирских и грузоперевозок в сибирском макрорегионе. В связи с интересом группы «Аэрофлот» к международному аэропорту Красноярска можно говорить о формировании авиационного хаба в Красноярском крае. Однако, как отмечается президентом СТЭЛС С. А. Максимовым, это не является угрозой «Толмачево»: «Аэропорт Красноярска и аэропорт г. Новосибирска должны не столько конкурировать, сколько сотрудничать. Нужно поделить пассажиропоток. Есть пассажиропоток с юга Сибири, есть пассажиропоток с Красноярского края. И вполне можно было разойтись и выходить на федеральный уровень согласованно, а так, когда выходит один регион, выходит второй, и федерация думает, кому дать, и в результате может никому денег не дать… К Новосибирску больше тяготеет Омск, Томск, Барнаул, Кемерово, а у Красноярска может быть свой поток».

В настоящее время идет процесс сокращения объемов перевозок по реке и уменьшение пропускных и перегрузочных возможностей инфраструктуры речного транспорта, в связи с чем говорить о значительной роли данного вида пассажирских и грузовых перевозок в НСО не приходится.

Статус ведущего транспортно-распределительного узла Сибири дает Новосибирску шанс решать более амбициозные задачи, нежели задачи транзита китайских грузов из Азии в Европу. Как отмечает президент СТЭЛС С. А. Максимов, «не очень-то интересен транзит как таковой, потому что ну прошли эти грузы с товарами мимо нас, и ничего область с этого не получила. А мы же говорим о том, что здесь нужно… концентрировать в Новосибирске грузопоток с соседних сибирских регионов, чтобы не вести его окружным путем по ЖД через Челябинск или там через Оренбургскую область, а чтобы концентрировать в Новосибирске и обеспечивать проход очень быстрый и менее затратный через Казахстан в Китай… Почему именно Новосибирск? Потому что если мы распыляем этот грузопоток, то это будет неинтересно. А концентрация в одной точке, скажем, позволит формировать ускоренные контейнерные поезда. И тогда мы на этом объеме можем получать скидки 15%-ные в РЖД и так далее. То есть нужна концентрация потока и его дальнейшее перенаправление на Китай». Коммерческие проекты, готовящиеся к реализации или уже реализующиеся, нацеленные на решение сформулированных С. А. Максимовым задач, – это контейнерный поезд Новосибирск – Достык, скоростной почтово-багажный поезд Новосибирск – Достык – Урумчи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог Новосибирской области – 70,6%, что выше среднероссийского показателя в 70,4%, но вместе с тем меньше аналогичного показателя, рассчитанного для Сибирского федерального округа (71,5%). За период с 2016 по 2018 годы показатель динамики удельного веса автомобильных дорог с твердым покрытием практически не изменился, показав незначительный рост в 0,8%. Удельный вес автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием в протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием Новосибирской области на начало 2019 года составляет 45,1% и практически не менялся за период 2016–2018 гг. Это меньше, чем в среднем по России (62,2%) и незначительно меньше среднего показателя для Сибирского федерального округа (48,2%).

Плотность железнодорожных путей общего пользования в Новосибирской области составляет 85 км. путей на 10000 квадратных метров. Это существенно больше, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу (25 км путей на 1000 кв. м) и по России в целом (51 км путей на 10000 кв. м).

Пропускная способность «Толмачево» на конец 2018 года составляла 1800 пассажиров в час на внутренних и 1 300 пассажиров на международных рейсах. Текущая годовая пропускная способность по объему грузовых перевозок – 50 000 тонн.

Объем грузоперевозок в НСО без учета транспорта необщего пользования составил 27,4 млн. тонн в 2016 г.,	32,9 млн. тонн в 2017 г. и 39,2 млн. тонн в 2018 г. Объемы грузоперевозок в НСО с учетом транспорта необщего пользования составляют 47,0	 млн. тонн в 2016 г., 51,6 млн. тонн в 2017 г. и 58,7 млн. тонн в 2018 г.

Железнодорожным транспортом было перевезено 17,1 млн. тонн груза в 2016 г., 22,9 млн. тонн груза в 2017г. и 28,6 млн. тонн груза в 2018 г.

Автотранспортом было перевезено 28,3 млн. тонн в 2016 г.,  26,9 млн. тонн в 2017 г. и 28,2 млн. тонн в 2018 г. Речным транспортом в 2016-2018 гг. было перевезено 1,6,	 1,8 и	1,9 млн. тонн соответственно.

Авиатранспортом через аэропорт «Толмачево» в 2016 г. было перевезено 17 тыс. тонн груза, в 2017 г. - 	22 тыс. тонн груза, в	2018 г. – 25 тыс. тонн груза.

Объем грузооборота в Новосибирской области в 2016 г. составил 128,5 млрд. тонн-км, в 2017 –	136,9	млрд. тонн-км, в 2018 г. - 143,6 млрд. тонн-км. По различным оценкам на железнодорожный транспорт в 2018 г. пришлось от 64% до 83% от общего объема грузооборота региона. На автомобильный транспорт – от 35,7% до 16,7% грузооборота НСО. Вклад речного и авиатранспорта в общий объем грузооборота крайне незначителен и составляет в сумме менее 0,3%.

Общий объем  перевозки пассажиров в НСО в 2016 г. составил 216 млн. пассажиров, в 2017 г. – 228 млн. пассажиров, в 2018 г. – 238 млн. пассажиров.

Объем перевозок пассажиров автобусами общего пользования составил 188,4 млн. пассажиров в 2016 г., 199,7 млн. человек в 2017 г.,	208,2 млн. пассажиров в 2018 г.

Железнодорожным транспортом в НСО в 2016 г. было перевезено 23,6 млн. человек, в 2017 г. – 	23,7 млн. человек, в 2018 г. – 	 23,9 млн. человек.

Авиатранспортом через аэропорт «Толмачево» было перевезено 3,9 млн. человек в 2016 г., 4,8 млн. человек в 2017 г. и	 5,7 млн. человек в 2018 г.

Объем перевозок речным транспортом крайне незначителен и составляет менее 0,5 млн. человек в год.

По оценкам экспертов общая площадь складских помещений региона по состоянию на август 2019 года составляет 6,06 млн. кв. м., что на 3,8% больше, чем в 2018 году. В свою очередь, общая площадь складских помещений региона за 2018 год (5,84 млн. кв. м) превышает аналогичный показатель 2017 года (5,69). Обеспеченность складскими помещениями категории А и В составляет 335 кв. м для г. Новосибирска и 186 кв. м для новосибирского региона в целом.

Общий объем переработки крупнотоннажных контейнеров в Новосибирской области по итогам 2018 года – 638,3 TEU (+22,8% к показателю 2017 г.). Аналогичный показатель для 2017 г. составляет 519,8 TEU (+25,2% в сравнении с 2016 г.), для 2016 г. – 388,8 TEU (+17% к значению данного показателя в 2015 г.). Основные контейнерные терминалы Новосибирской области – это «Клещиха», «Евросиб» и «ФЕСКО». Лидером по емкости единовременного хранения грузов является терминал «Евросиб» (6 тысяч TEU). На втором месте – терминал «Клещиха» с объемом 4 700 TEU. Контейнерный терминал группы FESCO с показателем емкости 1 300 TEU замыкает тройку.

В соответствии с данными ФКУ «Федерального управления автомобильных дорог ’’Сибирь’’» в границах Новосибирской области по состоянию на 2018 г. на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения размещено 110 объектов дорожного сервиса, в том числе:

- Р-254 «Иртыш» – 42 объекта;

- Р-255 «Сибирь» – 22;

- Р-256 «Чуйский тракт» – 37;

- Р-254, Северный обход г. Новосибирска – 9, из них:

- многофункциональных комплексов дорожного сервиса с АЗС (с различным набором оказания услуг) – 17;

- комплексов дорожного сервиса (с различным набором оказания услуг) – 16;

- мотелей (гостиница + пункт общественного питания) – 4;

- пунктов общественного питания -– 30;

- АЗС, АГЗС, МАЗС – 35;

- станций технического обслуживания (шиномонтаж, автомойка) – 2;

- пунктов торговли – 2;

- площадок-автостоянок – 2;

Перечень минимальных услуг на преобладающей части объектов Новосибирской области соответствует требованиям Постановления Правительства РФ от 29.10.2009 № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемых в границах полос отвода».

В соответствии с данными Роскомнадзора среднее по Новосибирской области значение радиопокрытия мобильной связью дорог регионального и межмуниципального значения составляет 59,8%, что намного меньше среднероссийского показателя (75,9%), но вместе с тем несколько выше среднего значения по Сибирскому федеральному округу (58,2%).

Инфраструктурная инициатива Китая «Один пояс, один путь»: стратегические возможности для России [Электронный документ]. – URL: https://www.p3transport.ru/doc/presentations/mihailenko.pdf   (Дата просмотра: 18.10.2019).

Новосибирску нужно расширять мощности контейнерной логистики [Электронный документ]. – URL: https://infopro54.ru/news/novosibirsku-nuzhno-rasshiryat-moshhnosti-kontejnernoj-logistiki/ (Дата обращения: 18.10.2018).

Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального и местного значения по субъектам Российской Федерации [Электронный документ]. – URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/trans-sv/t2-2.xls (Дата обращения: 22.11.2019).

Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального и местного значения по субъектам Российской Федерации [Электронный документ]. – URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/trans-sv/t2-2.xls (Дата обращения: 18.10.2019).

Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального и местного значения по субъектам Российской Федерации [Электронный документ]. – URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/trans-sv/t2-2.xls (Дата обращения: 18.10.2019).

Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального и местного значения по субъектам Российской Федерации [Электронный документ]. – URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/trans-sv/t2-2.xls (Дата обращения: 18.10.2019).

Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального и местного значения по субъектам Российской Федерации [Электронный документ]. – URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/trans-sv/t2-2.xls (Дата обращения: 18.10.2019).

Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального и местного значения по субъектам Российской Федерации [Электронный документ]. – URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/trans-sv/t2-2.xls (Дата обращения: 18.10.2019).

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям [Электронный документ]. – URL: https://www.gks.ru/storage/mediabank/transp-mestn.xls (Дата обращения: 18.10.2019).

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям [Электронный документ]. – URL: https://www.gks.ru/storage/mediabank/transp-mestn.xls (Дата обращения: 18.10.2019).

Доля автомобильных дорог общего пользования  регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям [Электронный документ]. – URL: https://www.gks.ru/storage/mediabank/transp-reg.xls (Дата обращения: 18.10.2019).

Доля автомобильных дорог общего пользования  регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям [Электронный документ]. – URL: https://www.gks.ru/storage/mediabank/transp-reg.xls (Дата обращения: 18.10.2018).

Территориальное распределение этих объектов отражено на Схеме 1.

Список и классификация этих 17 объектов, а также новых объектов строительства многофункциональных комплексов дорожного сервиса, приведены в таблице 4.

Генеральная схема размещения объектов дорожного сервиса и многофункциональных зон дорожного сервиса вдоль автомобильных дорог общего пользования федерального значения [Электронный документ]. – URL: http://sibupravtodor.ru/storage/app/media/sibupravtodor/gen%20schema/1463114430_mfz_novosibirsk.xlsx (Дата обращения: 21.10.2019).

Тип А включает в себя размещение автозаправочной станции и площадки отдыха со всеми сопутствующими и необходимыми вспомогательными функциями; тип Б включает в себя размещение автозаправочной станции, площадки отдыха, пункта общественного питания и станцию технического обслуживания со всеми сопутствующими и необходимыми вспомогательными функциями; тип В включает в себя размещение автозаправочной станции, площадки отдыха, пункта общественного питания, станции технического обслуживания, мотеля или кемпинга или и мотеля и кемпинга со всеми сопутствующими и необходимыми вспомогательными функциями.

Категория 1 – «большая». Используется при больших мощностях объектов дорожного сервиса, предлагается к использованию при интенсивности движения свыше 35 тыс. транспортных единиц в сутки; категория 2 – «средняя-большая». Используется при мощностях объектов дорожного сервиса выше среднего, предлагается к использованию при интенсивности движения от 15 до 35 тыс. транспортных единиц в сутки; категория 3 - «средняя-малая». Используется при мощностях объектов дорожного сервиса ниже среднего, предлагается к использованию при интенсивности движения от 5 до 15 тыс. транспортных единиц в сутки; категория 4 – «малая». Используется при небольших мощностях объектов дорожного сервиса, предлагается к использованию при интенсивности движения менее 5 тыс. транспортных единиц в сутки.

Радиопокрытие мобильной связью стандарта GSM-900/1800 автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения по операторам связи [Электронный документ]. – URL: https://rkn.gov.ru/docs/pokrytie_avtodorog_RF.xls (Дата обращения: 18.10.2019).

Радиопокрытие мобильной связью стандарта GSM-900/1800 автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения по операторам связи [Электронный документ]. – URL: https://rkn.gov.ru/docs/pokrytie_avtodorog_RF.xls (Дата обращения: 18.10.2019).

Радиопокрытие мобильной связью стандарта GSM-900/1800 автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения по операторам связи [Электронный документ]. – URL: https://rkn.gov.ru/docs/pokrytie_avtodorog_RF.xls (Дата обращения: 18.10.2019).

Источник: https://rkn.gov.ru/docs/Informacionnaja_tablica_3_kvartal_2019_32_dorogi_ezhekv..xlsx

Плотность железнодорожных путей общего пользования [Электронный документ]. – URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/trans-sv/plot_p.xlsx (Дата обращения: 18.10.2019).

Плотность железнодорожных путей общего пользования [Электронный документ]. – URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/trans-sv/plot_p.xlsx (Дата обращения: 18.10.2019).

Аэропорт Толмачёво подвёл итоги работы за праздничный период 2019 года [Электронный документ]. – URL: https://tolmachevo.ru/mediacenter/news/385814/ (Дата обращения: 18.10.2019).

Объемы перевозок через аэропорты России [Электронный документ]. – URL: https://www.favt.ru/dejatelnost-ajeroporty-i-ajerodromy-osnovnie-proizvodstvennie-pokazateli-aeroportov-obyom-perevoz/ (Дата обращения: 18.10.2019).

Данные интервью с С. А. Максимовым от 23.10.2019.

Данные предоставлены Союзом транспортников, экспедиторов и логистов Сибири. https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/interview/v-sibirskom-regione-rastut-obemy-konteynernykh-perevozok/

Данные предоставлены Союзом транспортников, экспедиторов и логистов Сибири.

Данные интервью с С. А. Максимовым от 23.10.2019.

Данные ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (НОВОСИБИРСКСТАТ) от 15.10.2019 № 20-16-10/359 на вх. № 19.1–09/19 от 19.09.2019.

Данные интервью с С. А. Максимовым от 23.10.2019.

Данные предоставлены Союзом транспортников, экспедиторов и логистов Сибири.

Данные предоставлены Союзом транспортников, экспедиторов и логистов Сибири.

Погрузка в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги по итогам 2018 года выросла почти на четверть [Электронный документ]. – URL: http://zszd.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=42&layer_id=4069&refererLayerId=3307&id=125871 http://zszd.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=42&layer_id=4069&refererLayerId=3307&page3307_810=4&id=125968(Дата обращения: 18.10.2019).

Данные интервью с С. А. Максимовым от 23.10.2019.

Таблица составлена на основе следующих электронных документов: Отправление грузов железнодорожным транспортом общего пользования [Электронный документ]. – URL: https://www.gks.ru/storage/mediabank/t1-1(1).xlsx (Дата обращения: 30.10.2019); Погрузка в Новосибирском регионе ЗСЖД в I квартале выросла на 13,5% [Электронный документ]. – URL: http://zszd.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=42&layer_id=4069&refererLayerId=3307&page3307_810=5&id=126097 http://zszd.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=42&layer_id=4069&refererLayerId=3307&page3307_810=5&id=126097(Дата обращения: 18.10.2019).

Погрузка в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги по итогам 2018 года выросла почти на четверть [Электронный документ]. – URL: http://zszd.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=42&layer_id=4069&refererLayerId=3307&id=125871 http://zszd.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=42&layer_id=4069&refererLayerId=3307&page3307_810=4&id=125968(Дата обращения: 18.10.2019)

Погрузка в Новосибирском регионе ЗСЖД в I квартале выросла на 13,5% [Электронный документ]. – URL: http://zszd.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=42&layer_id=4069&refererLayerId=3307&page3307_810=5&id=126097 	http://zszd.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=42&layer_id=4069&refererLayerId=3307&page3307_810=5&id=126097(Дата обращения: 18.10.2019).

Данные предоставлены Союзом транспортников, экспедиторов и логистов Сибири.

Информационно-аналитическая система Cargo.Operator [Электронный документ]. – URL:  https://cargo-report.info/stat https://cargo-report.info/stat(Дата обращения: 18.10.2019).

Информационно-аналитическая система Cargo.Operator [Электронный документ]. – URL: https://cargo-report.info/stat https://cargo-report.info/stat (Дата обращения: 18.10.2019).

Информационно-аналитическая система Cargo.Operator [Электронный документ]. – URL:  https://cargo-report.info/stat https://cargo-report.info/stat (Дата обращения: 18.10.2019).

Объемы перевозок через аэропорты России [Электронный документ]. – URL: httpswww.favt.ru/dejatelnost-ajeroporty-i-ajerodromy-osnovnie-proizvodstvennie-pokazateli-aeroportov-obyom-perevoz/ (Дата обращения: 18.10.2019).

Данные предоставлены Союзом транспортников, экспедиторов и логистов Сибири.

Речные грузоперевозки продолжают падать [Электронный документ]. – URL: https://infopro54.ru/news/rechnye-gruzoperevozki-prodolzhayut-padat/ (Дата обращения: 18.10.2019).

Данные получены путем суммирования значений объема грузооборота по каждому из видов транспорта.

данные ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (НОВОСИБИРСКСТАТ) от 15.10.2019 № 20-16-10/359 на вх. № 19.1-09/19 от 19.09.2019.

Расчет показателей осуществлен на основе данных, представленных в следующих электронных документах: Рост погрузки в Новосибирском регионе ЗСЖД по итогам 2016 года составил 12,4% [Электронный документ]. – URL: http://zszd.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=42&layer_id=4069&id=124815 (Дата обращения: 31.10.2019); Погрузка в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги по итогам 2017 года выросла более чем на треть [Электронный документ]. – URL: http://zszd.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=42&layer_id=4069&refererLayerId=3307&id=125380;  Экономический потенциал Новосибирской области [Электронный документ]. – URL: https://www.nso.ru/page/2265 (Дата обращения: 18.10.2019).

Данные предоставлены Союзом транспортников, экспедиторов и логистов Сибири.

Данные предоставлены Союзом транспортников, экспедиторов и логистов Сибири.

Данные предоставлены Союзом транспортников, экспедиторов и логистов Сибири.

Евгений Янкилевич: «В 2016 году Толмачево достиг рекордного пассажиропотока» [Электронный документ]. – URL: http://vseon.com/analitika/mnenie-eksperta/evgenij-yankilevich-v-2016-godu-tolmachevo-dostig-rekordnogo-passazhiropotoka (Дата обращения: 29.10.2019);

Данные рассчитаны на основе суммирования значений показателей из таблиц 1.4.20-1.4.23

Перевозки пассажиров автобусами общего пользования [Электронный документ]. – URL: https://www.gks.ru/storage/mediabank/t1-6(1).xlsx (Дата обращения: 22.11.2019); данные ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (НОВОСИБИРСКСТАТ) от 15.10.2019 № 20-16-10/359 на вх. № 19.1–09/19 от 19.09.2019.

Отправление пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования [Электронный документ]. – URL: https://www.gks.ru/storage/mediabank/t1-3(1).xlsx (Дата обращения: 22.11.2019).

Источник данных об объеме перевозок пассажиров речным транспортом в 2017 г.: Транспортная стратегия Новосибирской области до 2030 г. С. 19. [Электронный документ]. – URL: http://mintrans.nso.ru/page/2667 (Дата обращения: 18.10.2019); Показатель за 2016 г. был рассчитан на основе следующей информации: Объем речных пассажирских перевозок в Западной Сибири в 2016 году вырос на 25% [Электронный документ]. – URL:  https://tass.ru/transport/4280094 (Дата обращения: 18.10.2019); информации об объеме перевозок пассажиров речным транспортом в 2018 г. в открытом доступе нет, поэтому этот показатель был рассчитан на основе экстраполяции темпов роста количества перевезенных речным транспортов пассажиров в течение 2015-2017 г. (по разным оценкам от 15% до 23%) на период 2017-2018 гг.

Объемы перевозок через аэропорты России [Электронный документ]. – URL: https://www.favt.ru/dejatelnost-ajeroporty-i-ajerodromy-osnovnie-proizvodstvennie-pokazateli-aeroportov-obyom-perevoz/ (Дата обращения: 18.10.2019).

Консалтинговое агентство Knight Frank. Рынок складской недвижимости России-2018. Регионы России (без учета Санкт-Петербурга и Ленинградской области) [Электронный документ]. – URL: https://content.knightfrank.com/research/856/documents/ru/rynok-skladskoy-nedvizhimosti-rossii-2018-god-6193.pdf (Дата обращения: 30.10.2019).

Оборот оптовой торговли по субъектам Российской Федерации [Электронный документ]. – URL: https://gks.ru/storage/mediabank/opt23.xls (Дата обращения: 18.10.2019).

Рынок складской недвижимости России-2018. Регионы России (без учета Санкт-Петербурга и Ленинградской области) [Электронный документ]. – URL: https://content.knightfrank.com/research/856/documents/ru/rynok-skladskoy-nedvizhimosti-rossii-2018-god-6193.pdf (Дата обращения: 30.10.2019).

Сатышев Р. Анализ рынка складской недвижимости Новосибирска 2018 г. [Электронный документ]. – URL:  https://drive.google.com/file/d/1ipJ6ZS4IBj9QdKQNdkIokZ0vimHD7UvP/view; Сатышев Р., Галан Е. Обзор рынка складской недвижимости Новосибирска 2019 г. [Электронный документ]. – URL: https://www.nazarov-partners.com/news/obzor_rynka_skladskoi_nedvizhimosti_novosibirska.html (Дата обращения: 30.10.2019).

Сатышев Р. Анализ рынка складской недвижимости Новосибирска 2018 г. [Электронный документ]. – URL: https://drive.google.com/file/d/1ipJ6ZS4IBj9QdKQNdkIokZ0vimHD7UvP/view (Дата обращения: 30.10.2019); Сатышев Р., Галан Е. Обзор рынка складской недвижимости Новосибирска 2019 г. [Электронный документ]. – URL: https://www.nazarov-partners.com/news/obzor_rynka_skladskoi_nedvizhimosti_novosibirska.html (Дата обращения: 30.10.2019).

Данные интервью с С. А. Максимовым от 23.10.2019.

Сатышев Р., Галан Е. Обзор рынка складской недвижимости Новосибирска 2019 г. [Электронный документ]. – URL: https://www.nazarov-partners.com/news/obzor_rynka_skladskoi_nedvizhimosti_novosibirska.html (Дата обращения: 30.10.2019).

Максимов С. А. Значение включения Новосибирской агломерации в систему международных транспортных коридоров [Электронный документ]. – URL: http://minstroy.nso.ru/sites/minstroy.nso.ru/wodby_files/files/page_4815/5_maksimov_s.a.pdf (Дата обращения: 18.10.2019).

Максимов С. А. Значение включения Новосибирской агломерации в систему международных транспортных коридоров [Электронный документ]. – URL:

http://minstroy.nso.ru/sites/minstroy.nso.ru/wodby_files/files/page_4815/5_maksimov_s.a.pdf (Дата обращения: 18.10.2019).

Сатышев Р., Галан Е. Обзор рынка складской недвижимости Новосибирска 2019 г. [Электронный документ]. – URL: https://www.nazarov-partners.com/news/obzor_rynka_skladskoi_nedvizhimosti_novosibirska.html (Дата обращения: 30.10.2019).

Максимов С. А. Значение включения Новосибирской агломерации в систему международных транспортных коридоров [Электронный документ]. – URL: http://minstroy.nso.ru/sites/minstroy.nso.ru/wodby_files/files/page_4815/5_maksimov_s.a.pdf (Дата обращения: 18.10.2019).

В Сибирском регионе растут объемы контейнерных перевозок [Электронный документ]. – URL: https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/interview/v-sibirskom-regione-rastut-obemy-konteynernykh-perevozok/ (Дата обращения: 18.10.2019).

Расчет показателей был произведен на основе исходных данных, приведенных в следующих электронных документах: Терминал встает на рельсы [Электронный документ]. – URL: https://www.kommersant.ru/doc/3993198 (Дата обращения: 18.10.2019); В Сибирском регионе растут объемы контейнерных перевозок [Электронный документ]. – URL: https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/interview/v-sibirskom-regione-rastut-obemy-konteynernykh-perevozok/ (Дата обращения: 18.10.2019).

График составлен на основе информации, взятой с официальных сайтов компаний, а также с сайтов деловых СМИ: Терминально-логистический центр «Евросиб-Терминал-Новосибирск» [Электронный документ]. – URL: http://www.eurosib.biz/ru/aktivy/terminalno-logisticheskij-centr/aktivy/terminalno-logisticheskie-centry/tlc-novosibirsk (Дата обращения: 18.10.2019); Контейнерный терминал – Новосибирск [Электронный документ]. – URL: https://www.fesco.ru/assets/terminals/konteynernyy-terminal-novosibirsk/ (Дата обращения: 18.10.2019); Шелковый путь контейнера [Электронный документ]. – URL: https://expertsib.ru/article/5848 (Дата обращения: 18.10.2019).

Терминал встает на рельсы [Электронный документ]. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3993198 (Дата обращения: 18.10.2019).

Инфраструктура России: индекс развития [Электронный документ]. – https://infraone.ru/analitika/Index_razvitiia_infrastruktury_Rossii_InfraONE_Research.pdf (Дата обращения: 29.10.2019).

Какой будет транспортная пятилетка Новосибирска? [Электронный документ]. – URL: https://ksonline.ru/336572/kakoj-budet-transportnaya-pyatiletka-novosibirska/ (Дата обращения: 30.10.2019).

Колин А. В. Варианты специализации железнодорожных линий по видам движения и развития сети российских железных дорог // Транспорт Российской Федерации. 2015. № 5 (60). С. 33.

Резников Л. М. Томская область: ликвидация разрыва в транспортной системе России // Транспорт Российской Федерации. С. 14.

Вверх по течению [Электронный документ]. - https://rg.ru/2019/10/24/reg-sibfo/v-altajskom-krae-v-dva-raza-uvelichili-gruzooborot-rechnogo-flota.html (Дата обращения: 30.10.2019).

Транспортная стратегия НСО до 2030 года [Электронный документ]. – URL: http://vseon.com/analitika/programmy/transportnaya-strategiya-nso-do-2030-goda (Дата обращения: 30.10.2019).

Данные интервью с С. А. Максимовым от 23.10.2019.

Данные интервью с С. А. Максимовым от 23.20.2019.